门锁动态库函数使用说明

目 录

卡片介绍	1

开门卡	1

宾客卡	1

函数调用流程	1

动态库函数接口说明	3

动态库函数通用说明：	3

API函数接口	3

初始化门锁安装路径  InitSoft	3

打开端口  MakeCardOpenPort	4

关闭端口  MakeCardClosePort	5

制宾客卡  makecard	5

读取卡号  GetCardNo	7

注销客人卡  CancleCard	8

酒店管理软件只制宾客卡注意事项	10

FAQ	10

# 卡片介绍

## 开门卡

### 宾客卡

- 卡片功能

给指定的入住宾客在指定的时间范围开启指定的门锁。不能开反锁。

- 操作

a.制作宾客卡:从智能卡管理菜单中单击散客入住子菜单(或快速入住).然后选择要宾客入住房间及宾客信息. 把卡片放到读卡器上再点击制卡按钮.制作成功后系统则弹出制卡成功对话框。

b.使用宾客卡:把宾客卡放于门锁的感应区，红色指示灯亮，蜂鸣器“嘀”一短声鸣叫，电机正转，绿色指示灯亮，①如果不拧动把手，则约5秒后，可听见电机反转的声音，绿色指示灯熄灭；②如果拧动把手，松手后，立即可听见电机反转的声音，绿色指示灯熄灭。不管门锁是否处于欠压供电状态，都有开门记录，但必须拧动把手触发锁舌缩进。

- 注意事项

a.宾客卡的参数必须与门锁参数相同,并在有效的时间范围内才能开门。

b.如此该宾客卡已挂失则不能开门。

c.制宾客同行卡时，(在管理软件中选择同行卡，管理软件则会把此时间设与主卡相同时间)请把开始时间StartTime设为与制主卡StartTime相同。如果比主卡时间小则不能开门，如果比主卡时间大则同行卡变成主卡，则主卡失效。

# 函数调用流程

函数调用的流程如下所示。具有的各个制卡功能函数的使用方法请见应用实例。

InitSoft

OpenPort

GetCardNo

makecard

图 0.1  函数调用总体流程

# 动态库函数接口说明

## 动态库函数通用说明：

本制卡模块封装了智能卡门锁系统的所有功能。并把TM卡、IC卡、感应（RF）卡的函数全部集成到一个模块中，可以减低管理软件的开发工作量，便于维护。

制卡DLL为开放式数据接口，支持各种WINDOWS 32位开发平台，DLL调用约定为标准调用（stdcall）。

## API函数接口

函数返回值定义见表 0.1。

表 0.1  函数返回值意义

| - 返回值 | - 表示意义 |
| --- | --- |
| 1 | 操作正确 |
| -1 | 没有检测到卡; |
| -2 | 没有检测到发卡机 |
| -3 | 这是无效的卡 |
| -4 | 卡的类型不符 |
| -5 | 卡读写错误 |
| -6 | 端口未打开 |
| -7 | 数据提取完毕 |
| -8 | 无效的参数 |
| -9 | 无效的操作 |
| -10 | 其他错误 |
| -11 | 端口正在使用 |
| -12 | 通信出错 |

### 初始化门锁安装路径  InitSoft

函数名称(Delphi)：Function InitSoft(SoftPath:pchar): Boolean; external 'MFDLL.dll' name 'InitSoft';

功能描述：初始化门锁软件安装路径。

输入参数：pchar  SoftPath ―――门锁管理软件安装路径。

返回值：True-成功，False-失败.

函数名称(VB)：Declare Function InitSoft Lib "MFDLL.dll" (ByVal Path As String) As Integer

功能描述：初始化门锁软件安装路径。

输入参数：ByVal Path As String ―――门锁管理软件安装路径。

返回值：True-成功，False-失败.

函数名称(PB)：Function boolean InitSoft (ref string SoftPath) Library "MFDLL.dll"

功能描述：初始化门锁软件安装路径。

输入参数：ref string SoftPath ―――门锁管理软件安装路径。

返回值：True-成功，False-失败.

函数名称(c#)： [DllImport("MFDLL.dll")] public static extern Boolean InitSoft(string SoftPath);

功能描述：初始化门锁软件安装路径。

输入参数：string SoftPath ―――门锁管理软件安装路径。

返回值：True-成功，False-失败.

### 打开端口  MakeCardOpenPort

函数名称(delphi)：Function MakeCardOpenPort (Port: smallint):smallint ; external 'MFDLL.dll' name 'OpenPort';

功能描述：打开端口。

输入参数：smallint Port ―――打开的端口号，范围是1～5。

函数名称(vb)：Declare Function MakeCardOpenPort Lib "MFDLL.dll" (ByVal Port As Integer) As Integer

功能描述：打开端口。

输入参数：ByVal Port As Integer ―――打开的端口号，范围是1～5。

函数名称(pb)：function int MakeCardOpenPort (int port) library "MFDLL.dll"

功能描述：打开端口。

输入参数：int Port ―――打开的端口号，范围是1～5。

函数名称(c#)： [DllImport("MFDLL.dll")]

public static extern int MakeCardOpenPort (int port);

功能描述：打开端口。

输入参数： int Port ―――打开的端口号，范围是1～5。

返回值：参见表 0.1  函数返回值意义

### 关闭端口  MakeCardClosePort

函数名称(delphi)：Function MakeCardClosePort (Port: smallint):smallint; external 'MFDLL.dll' name 'ClosePort';

功能描述：关闭端口。

输入参数：smallint Port―――关闭的端口号，范围是1～5。

函数名称(VB)：Declare Function MakeCardClosePort Lib "MFDLL.dll" (ByVal Port As Integer) As Integer

功能描述：关闭端口。

输入参数：ByVal Port As Integer―――关闭的端口号，范围是1～5。

函数名称(pb)：function int MakeCardClosePort (int port) library "MFDLL.dll"

功能描述：关闭端口。

输入参数： int Port―――关闭的端口号，范围是1～5。

函数名称(c#)：        [DllImport("MFDLL.dll")]

public static extern int MakeCardClosePort (int port);

功能描述：关闭端口。

输入参数： int Port―――关闭的端口号，范围是1～5。

返回值：参见表 0.1  函数返回值意义

### 制宾客卡  makecard

函数名称(delphi)：

Function makecard (CardType:byte;CardData:pChar):integer ; external 'MFDLL.dll' name ' makecard ';

功能描述：制宾客卡。

输入参数：CardType―――数值固定为0。

pChar CardData―――写入卡片数据。字符型指针，用|分隔的字符串指针，其中B后面跟的是楼栋号，F表示楼层，R表示房号，S表示子房号，Y表示是不是主卡,A表示区域,I表示入住时间,O表示退房时间，时间精确到分钟。

示例B01|F01|R1101|S00|Y00|A00|I1301011000|O1301021400

表示楼栋为1，楼层为1，房号1101，子房号0，不是主卡，没有区域，13年1月1号10点入住，13年1月1号14点退房。

其中楼栋，楼层为十六进制字符，即如果是10则表示为0A.

函数名称(VB)：

Declare Function makecard Lib "MFDLL.dll" (Byval CardType As Integer, ByVal CardData As String) As Integer

功能描述：制宾客卡。

输入参数：ByVal CardType As Integer―――固定为0。

ByVal CardData As String―――写入卡片数据。字符型指针，用|分隔的字符串指针，其中B后面跟的是楼栋号，F表示楼层，R表示房号，S表示子房号，Y表示是不是主卡,A表示区域,I表示入住时间,O表示退房时间，时间精确到分钟。

示例B01|F01|R1101|S00|Y00|A00|I1301011000|O1301021400

表示楼栋为1，楼层为1，房号1101，子房号0，不是主卡，没有区域，13年1月1号10点入住，13年1月1号14点退房。

其中楼栋，楼层为十六进制字符，即如果是10则表示为0A.

函数名称(pb)：

function int makecard (int cardtype,ref string carddata) Library "MFDLL.dll"

功能描述：制宾客卡。

输入参数：int cardtype―――固定为0。

Ref string carddata―――写入卡片数据。字符型指针，用|分隔的字符串指针，其中B后面跟的是楼栋号，F表示楼层，R表示房号，S表示子房号，Y表示是不是主卡,A表示区域,I表示入住时间,O表示退房时间，时间精确到分钟。

示例B01|F01|R1101|S00|Y00|A00|I1301011000|O1301021400

表示楼栋为1，楼层为1，房号1101，子房号0，不是主卡，没有区域，13年1月1号10点入住，13年1月1号14点退房。

其中楼栋，楼层为十六进制字符，即如果是10则表示为0A.

函数名称(c#)：

[DllImport("MFDLL.dll")]

public static extern int makecard (int cardtype,StringBuilder CardData);

功能描述：制宾客卡。

输入参数： int cardtype―――楼栋编号。取值范围1～250。

StringBuilder CardData―――写入卡片数据。字符型指针，用|分隔的字符串指针，其中B后面跟的是楼栋号，F表示楼层，R表示房号，S表示子房号，Y表示是不是主卡,A表示区域,I表示入住时间,O表示退房时间，时间精确到分钟。

示例B01|F01|R1101|S00|Y00|A00|I1301011000|O1301021400

表示楼栋为1，楼层为1，房号1101，子房号0，不是主卡，没有区域，13年1月1号10点入住，13年1月1号14点退房。

其中楼栋，楼层为十六进制字符，即如果是10则表示为0A.

- 读宾客卡 decodedata

函数名称(delphi)：

Function decodedata (CardData:pChar):integer ; external 'MFDLL.dll' name ' decodedata';

输入参数：     pChar CardData―――卡片数据。字符型指针，用|分隔的字符串指针，其中B后面跟的是楼栋号，F表示楼层，R表示房号，S表示子房号，Y表示是不是主卡,A表示区域,I表示入住时间,O表示退房时间，时间精确到分钟。

示例B01|F01|R1101|S00|Y00|A00|I1301011000|O1301021400

表示楼栋为1，楼层为1，房号1101，子房号0，不是主卡，没有区域，13年1月1号10点入住，13年1月1号14点退房。

其中楼栋，楼层为十六进制字符，即如果是10则表示为0A.

函数名称(VB)：

Declare Function decodedata Lib "MFDLL.dll" (ByVal CardData As String) As Integer

输入参数：ByVal CardData As String―――卡片数据。字符型指针，用|分隔的字符串指针，其中B后面跟的是楼栋号，F表示楼层，R表示房号，S表示子房号，Y表示是不是主卡,A表示区域,I表示入住时间,O表示退房时间，时间精确到分钟。

示例B01|F01|R1101|S00|Y00|A00|I1301011000|O1301021400

表示楼栋为1，楼层为1，房号1101，子房号0，不是主卡，没有区域，13年1月1号10点入住，13年1月1号14点退房。

其中楼栋，楼层为十六进制字符，即如果是10则表示为0A.

函数名称(pb)：

function int decodedata (ref string carddata) Library "MFDLL.dll"输入参数：    Ref string carddata―――卡片数据。字符型指针，用|分隔的字符串指针，其中B后面跟的是楼栋号，F表示楼层，R表示房号，S表示子房号，Y表示是不是主卡,A表示区域,I表示入住时间,O表示退房时间，时间精确到分钟。

示例B01|F01|R1101|S00|Y00|A00|I1301011000|O1301021400

表示楼栋为1，楼层为1，房号1101，子房号0，不是主卡，没有区域，13年1月1号10点入住，13年1月1号14点退房。

其中楼栋，楼层为十六进制字符，即如果是10则表示为0A.

函数名称(c#)：

[DllImport("MFDLL.dll")]

public static extern int decodedata (StringBuilder CardData);

输入参数：     StringBuilder CardData―――卡片数据。字符型指针，用|分隔的字符串指针，其中B后面跟的是楼栋号，F表示楼层，R表示房号，S表示子房号，Y表示是不是主卡,A表示区域,I表示入住时间,O表示退房时间，时间精确到分钟。

示例B01|F01|R1101|S00|Y00|A00|I1301011000|O1301021400

表示楼栋为1，楼层为1，房号1101，子房号0，不是主卡，没有区域，13年1月1号10点入住，13年1月1号14点退房。

其中楼栋，楼层为十六进制字符，即如果是10则表示为0A.

返回值：参见表 0.1  函数返回值意义

### 读取卡号  GetCardNo

函数名称（delphi）：Function GetCardNo(cardno:pchar):smallint ; external 'MFDLL.dll' name 'GetCardNo';

功能描述：读取卡号。

输出参数：    cardno―――字符型指针数组。存放卡号的空间。

函数名称(VB)：Declare Function GetCardNo Lib "MFDLL.dll" (ByVal cardno As string) As Integer

功能描述：读取卡号。

输出参数：    ByVal cardno As string―――字符型指针数组。存放卡号的空间。

函数名称(pb)：Function int GetCardNo(ref string cardno) library "MFDLL.dll"

功能描述：读取卡号。

输出参数：    ref string cardno―――字符型指针数组。存放卡号的空间。

函数名称(c#)：        [DllImport("MFDLL.dll")]

public static extern int GetCardNo(StringBuilder CardNo);

功能描述：读取卡号。

输出参数：    StringBuilder CardNo―――字符型指针。存放卡号的空间。

### 注销客人卡  CancleCard

函数名称（delphi）：Function CancleCard (cardno:pchar):smallint ; external 'MFDLL.dll' name 'GetCardNo';

功能描述：读取卡号。

输出参数：    cardno―――字符型指针数组。卡号。

函数名称(VB)：Declare Function CancleCard  Lib "MFDLL.dll" (ByVal cardno As string) As Integer

功能描述：读取卡号。

输出参数：    ByVal cardno As string―――字符型指针数组。卡号。

函数名称(pb)：Function int CancleCard (ref string cardno) library "MFDLL.dll"

功能描述：读取卡号。

输出参数：    ref string cardno―――字符型指针数组。卡号。

函数名称(c#)：        [DllImport("MFDLL.dll")]

public static extern int CancleCard (StringBuilder CardNo);

功能描述：读取卡号。

输出参数：    StringBuilder CardNo―――字符型指针。卡号。

返回值：参见表 0.1  函数返回值意义

返回值：参见表 0.1  函数返回值意义

# 酒店管理软件只制宾客卡注意事项

如果酒店管理软件只制作宾客卡,其它他由门锁管理系统制作则要注意以下问题.

在使用此库时,应先运行操作一下相应的例子函数:

- 授权参数是否正确?

A.如果制作宾客卡时提示成功,但制作的宾客卡不能开启门锁.

B.如果确认所选择的卡类型正确;

C.确认打开端口正确;

D.确认读取授权参数正确;

E.可以通过制作一张总卡来确定设置授权数据是否正确来判断,如果制作出来的总卡能开启门锁表示授权参数设置正确.

(总卡也不能开门原因可能是此门锁没刷过相应的授权卡)

- 宾客卡是否在有效时间范围内?

A如果确认授权参数确认正确,而宾客卡还不能开门,则检查宾客卡有效时间是否在有效范围.

B可以设置为2001-01-01 00: 00:01 至2099-12-31 11:59:59 之间.如果这个时间制作出宾客卡能开门表示是时间范围问题.如果不能开门则检查门锁是否刷过校时卡.

C.制作的同行卡时间，是否是大于主卡时间。请把同行卡及主卡时间设为相同。

- 宾客卡房号是否正确?

A如果确定授权参数设置,时间范围正确,还不能开门则检查宾客卡的房号与安装卡的房号是否正确.

B楼栋、房号是否与门锁管理软件一致

- 此卡是否已作挂失处理?

如果授权参数确认正确,并且制作的宾客卡时间在有效范围之内及房号正确,还不能开门,应通过制作一张总卡,然后用此卡向门刷卡,如果能开门则表示此卡没有被挂失,否则表示此卡已被挂失.

# FAQ

- 什么是授权卡,授权卡是否是宾客卡?

答: 授权卡是门锁厂家给该酒店授权使用的卡片,该卡片上含用酒店的门锁系统使用的各种参数,请注意保管。第三步应读取"授权卡"即为酒店授权卡，而非"宾客卡",请搞清是否是"授权卡"。一间酒店只有一张"授权卡"。

- 为何读取授权参数出错

第五，关于lvdemo.pbl中读客户卡参数出错，请确认你所读的是否是客户卡，即授权卡(请与酒店经理联系，索取授权卡)。

- 如何读取卡片信息上的数据

答:所有卡片都是不保存任何日期、入住房间等信息，只提供一个唯一的卡号，请用此卡号与数据库信息进行关联即可得到想要的信息。

操作方法:

1制卡时把卡号及相关资料保存到数据库中,并标记此卡没有回收.

2.当卡片回收时读出此卡号,然后从数据库中读取此卡号有并且没有回收的卡片信息,如果没有卡片信息则表示此卡为空卡.

- 如何清空卡片数据

答:使用制作宾客卡函数,同时把全部参数都设置为0,然后制卡即可清空卡片数据.                                '设成宾客卡

ba = 0

buf6(0) = 0

buf6(1) = 0

buf6(2) = 0

buf6(3) = 0

buf6(4) = 0

buf6(5) = 0

bufT1(0) = 0 '开始日期

bufT1(1) = 0

bufT1(2) = 0

bufT1(3) = 0

bufT1(4) = 0

bufT2(0) = 0 '结束日期

bufT2(1) = 0

bufT2(2) = 0

bufT2(3) = 0

bufT2(4) = 0

st = MakeGuestCard(buf(0), ba, buf6(0), bufT1(0), bufT2(0))     '清空卡

- 为何制作同行卡后，主卡不能开门

答:主要是同行卡开始时间比主卡的开始时间大。

- 为何制作同行卡后，不能开门

答:主要是同行卡开始时间比主卡的开始时间小。

智能研发中心

最后更新日期:2011-11-21